Ponuđene svjetiljke moraju udovoljavati tehničkim zahtjevima istaknutima u troškovniku. Ponuđena LED rasvjetna tijela trebaju imati slijedeće certifikate: CE, ENEC. Certifikati trebaju biti izdani od ovlaštenih certifikacijskih kuća u EU. Certifikati trebaju biti priloženi uz ponudu.

Ponuđene svjetiljke dizajnom moraju biti oblika kao navedene u troškovniku ili slične budući da se iste postavljaju na postojeće stupove i konzole u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada Bakra. Oblik je definiran kao imitacija starinskih lampi. Zbog postave u neposrednoj blizini mora svjetiljke moraju biti obrađene na način da su zaštićene protiv štetnog djelovanja posolice.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne dostavi tražene specifikacije (katalozi, brošure, itd…) aplicirane u svojoj
ponuđenoj opremi, ili se podaci pokažu da nisu u skladu s ponuđenim i traženim karakteristikama svjetiljke, smatrat će se da je povrijedio odredbe o ozbiljnosti ponude odnosno da je dao lažne podatke pa će ponuda biti odbijena.

U slučaju nuđenja drugog tipa opreme (svjetiljki) potrebno je dostaviti dokaz (proračun) o zadovoljavanju svjetlotehničkih karakteristika. Proračun je potrebno dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku ovjerenom od strane projektanta. Uz proračun potrebno je dostaviti i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku (LDT format) kako bi investitor mogao provjeriti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava tražene kriterije. Svjetlotehnički proračuni moraju biti sukladni zahtjevima važećih normi i propisa.

Pozicija 1.1.

Ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti klasu nogostupa P2, prometnice C2 prema HRN EN 13201 i nasuprotne šetnice P2 prema slijedećim ulaznim podacima:

Visina rasvjetnog tijela: 5m uz zgrade

Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice uz zgradu: +0,5m

Udaljenost između svjetiljaka: 30m

Širina nogostupa klase P2: 1.5m

Širina prometnice klase C2: 2x3,5m

Pozicija 1.2.

Visina rasvjetnog tijela stavke: 4m

Udaljenost između stupova: 20m

Širina šetnice klase P2: 4m