Kukuljanovo,  15. siječanj 2016. godine

NARUČITELJ:

Naziv:   		Grad Bakar i Industrijska zona d.o.o.

Sjedište:		Bakar

Adresa:		Primorje 39

PROJEKTNI  ZADATAK

Projektni zadatak odnosi se na izradu tehničke dokumentacije  za:

- Izgradnju interne prometnice s infrastrukturom za plato oznake A6  i  izgradnju (ravnanje) platoa oznake A6 .

Izrada tehničke dokumentacije odnosi se na :

Izgradnju interne prometnice s infrastrukturom za platoe oznake A6  u radnoj zoni R 27, k.o. Kukuljanovo, u dužini od cca. 200,00 metara i izgradnju /ravnanje/ platoa oznake A6, ukupne veličine oko 29.500 m² (26.500 m² površina platoa + 3.000 m² površina prometnice).

Svi elementi prometnice definirani su UPU-om radne zone a predmet ovog projektnog zadatka je prikazan na izvatku iz UPU R 27 i kopiji katastarskog plana, koji su njegov sastavni dio. Trasa ceste polazi od izvedenog ulaza na prometnici A3-A8 i završava kružnim tokom u središtu platoa oznake A6.

Predmetni plato A6 veličine oko 26.500 m² je predviđen izravnati na jednu kotu 293,00 ali je zbog konfiguracije terena i uštede u izvođenju potrebno razmotriti planiranje platoa A6 na više različitih visina, sukladno skici, koja je sastavni dio ovog projektnog zadatka a što je moguće prema čl. 35. UPU R-27 (SN PGŽ broj 19/01 i isp. 21/01).  Granicu između površine zahvata i okolnog terena, kao i eventualno između dva manja platoa s različitim visinama projektirati kombinirajući minimalne troškove i što veću iskoristivost terena (potporni zidovi, nasipi, usjeci).

Niveletu prometnice je isto tako moguće djelomično spuštati od priključka na prometnicu A3-A8, pa do kraja rotora. Priključak fekalne kanalizacije je na koti 290,32 (ø 300)  a  priključak na oborinsku kanalizaciju u prometnici A3-A8 je na koti 289,80 (ø500).

Investitor će odabranom ponuditelju dostaviti geodetski snimak terena, posebnu geodetsku podlogu, glavni i izvedbeni projekt prometnice A3-A8 te snimak izvedenih instalacija.

Napomena: Idejni, glavni i izvedbeni projekti trebaju sadržavati svu dokumentaciju potrebnu za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole prema Urbanističkom planu uređenja radne zone R 27 (Službene novine PGŽ broj 19/01 i isp. 21/01) odnosno Zakonu o prostornom uređenju (NN broj 153/13) i Zakonu o gradnji (MM broj 153/13). Investitor tj. Industrijska zona d.o.o. će sam ishoditi lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta.

STRUKTURA POSLOVA:

a)  IZGRADNJA INTERNE PROMETNICE s infrastrukturom za platoe oznake A6  u radnoj zoni R 27, k.o. Kukuljanovo, u dužini od cca. 200,00 metara:

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju interne prometnice s kompletnom infrastrukturom:

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija, telekomunikacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

Cijena: _____________________

2. Izrada glavnog projekta s troškovnikom interne prometnice s kompletnom infrastrukturom :

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija, telekomunikacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

Cijena: _____________________

3. Izrada izvedbenog projekta interne prometnice s kompletnom infrastrukturom :

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija, telekomunikacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

Cijena: _____________________

b)  IZGRADNJA (ravnanje) platoa oznake A6  u radnoj zoni R 27, k.o. Kukuljanovo, površine oko 26.500 m² :

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju (ravnanje) platoa oznake A6, površine oko 26.500 m² :

- Plato projektirati na jednu kotu (okvirno 293 m.n.m.) s eventualnim minimalnim padom zbog odvodnje,

- Na platou planirati 8-9 manjih građevinskih čestica sa zasebnim priključkom na internu cestu,

- Projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima.

Cijena: _____________________

2. Izrada glavnog projekta (uključujući geodetski projekt) s troškovnikom  :

- Plato projektirati na jednu kotu (okvirno 293 m.n.m.) s eventualnim minimalnim padom zbog odvodnje,

- Na platou planirati 8-9 manjih građevinskih čestica sa zasebnim priključkom na internu cestu,

- Projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima.

Cijena: _____________________

3. Izrada izvedbenog projekta za izgradnju (ravnanje) platoa :

- Plato projektirati na jednu kotu (okvirno 293 m.n.m.) s eventualnim minimalnim padom zbog odvodnje,

- Na platou planirati 8-9 manjih građevinskih čestica sa zasebnim priključkom na internu cestu,

- Projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima.

Cijena: _____________________

c) Geodetski radovi (geodetski projekt):

- Elaborat parcelacije, elaborat objedinjenja čestica i elaborat iskolčenja svih elemenata ceste (čestica ceste i os ceste), prateće infrastrukture (sanitarni i protupožarni vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, javna rasvjeta te telekomunikacije) i svih pripadajućih elemenata platoa (potporni zidovi, nasipi…). Iskolčenje izvesti trajnim oznakama na terenu i takvo predati investitoru.

Cijena: _____________________

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a : ______________________

PLANIRANI ROKOVI:

- Idejni projekt u roku od 30 dana od zaključenja ugovora,

- Parcelacijski elaborat u roku od 15 dana od pravomoćnosti lokacijske dozvole,

- Elaborat objedinjenja čestica u roku od 15 dana od provedbe parcelacijskog elaborata,

- Glavni projekti komplet s troškovnicima u roku od 40 dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole,

- Izrada elaborata iskolčenja prilazne ceste s infrastrukturom kao i platoa u roku od 15 dana od dana dobivanja građevinske dozvole,

- Izvedbeni projekt u roku od 20 dana od dana dobivanja  građevinske dozvole..

Prilozi

- Izvadak iz UPU Radne zone R 27;

- Predložena trasa ceste s rasporedom manjih parcela na platou A6, prikazana na kopiji katastarskog plana.

Naručitelj :

Grad Bakar

Tomislav Klarić, gradonačelnik

(odgovorna osoba naručitelja)

Industrijska zona d.o.o.

Irvin Badurina, dipl.iur., direktor

(odgovorna osoba naručitelja)

Ponuditelj:

U __________, dana _______ 2016.g.

_________________________         M.P.

(odgovorna osoba ponuditelja)